Objetivo

Elaborar un instrutctivo técnico para la aplicación de los productos de piscinas frias y el uso adecuado del ionizador.

Alcance.

Departamento de  mantenimiento.

Medidas de seguridad.

- Guantes

- Lentes protectores

- Calzado especial para lavar

Cambio de agua de las piscinas frias

- Si el agua de la piscina se encuentra en el aspecto B1 no se realiza cambio del agua.

- Si el agua de la piscina se encuentra en el aspecto B2 se cambia un 10% del agua.

- Si el agua de la piscina se encuentra en el aspecto B3 se cambia un 25% del agua.

Nota: Si fuera necesario realizar el cambio de agua esta se estabiliza y se envía al lago, se moniterea para luego liberarla al medio sin ningún tipo de quimico.

Descripción del proceso.

A-Indicaciones:

1. Apagar el ionizador cuando se apaga la Bomba.

2. El nivel del ionizador debe permanecer en 3.

3. El PH debe de estar en 7.3 - 7.5.

4. Medir el nivel de ionización,  cada mes este debe estar entre 0.2 y 0.3 según la tabla de medición de iones. Para lograr la ionización sugerido disminuir  o aumentar según la necesidad de la ionización.

B- Aspectos en el agua:

B-1 Si el agua esta color lechoso es porque se le aplicó mucho cloro con el componente activo muy alto,  el componente activo debe ser al 4.5% como nivel máximo, o también puede suceder si se le echa cloro granulado.

B-2 Cuando en el agua se forma alga verde o en el peor de los casos negra significa poca ionización, en estos casos extender las horas de trabajo del equipo, Ej: si el quipo antes trabajaba el  de 6:00 am a 6:00 pm, ahora debe trabajar de 6:00 am a 8:00pm, esperar de dos a tres días para ver efectos a si se sigue presentado el problema seguir aumentando 2 horas, y esperar la reacción, así sucesivamente.

B-3 Cuando en el agua se forma dos capas en el fondo verde claro y azul por encima significa mucha ionización, en estos casos debe minimizar las horas de trabajo del equipo, Ej: si el quipo antes trabajaba el  de 6:00 am a 6:00 pm, ahora debe trabajar de 6:00 am a 4:00 pm esperar de dos a tres días para ver efectos, si se sigue presentado el problema seguir aumentando 2 horas, y esperar la reacción, así sucesivamente.

Mantenimiento Piscina

Las pruebas se realizan dos veces al día.

6:00 am a 7:30 am

Se aspira y pruebas

Se lava el filtro.

Cuáles y cómo?

7:30 am a 1:00 pm

Se coloca en recirculación

1:00 pm a 6:00 pm

Se realizan pruebas.

Se coloca en filtración

Los miércoles se cepilla

Uso de Productos para aplicar a las piscinas

Piscina Grande

- Se utiliza bicarbonato de sodio para subir el ph (depende de los análisis)

- Se utiliza acido control para bajar el ph (depende de los análisis)

- Se utiliza cloro en pastilla para la desinfección (depende de los análisis)

Piscina Pequeña

Tablas para el uso de los productos de la piscina fría pequeña.

| Tabla de Parámetros y Valores límites |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Valor Límite | Aplicar | Cantidad | Comentario |
| Color y Olor | Ausencia, salvo ligera presencia debida al tratamiento | Filtrado | Hasta volver a su estado normal | Revisar el estado del filtro |
| Espumas permanentes, grasas y sustancias extrañas | Ausencia | Filtrado | Hasta volver a su estado normal | Revisar el estado del filtro |
| Transparencia del agua | Visibilidad perfecta de las marcas del fondo en el punto de máxima profundidad | NA | NA |  |
| pH | 6,8 - 8,0 | Si el ph esta alto se baja con acido | Aplicar 200gr de acido | Recircular por 10 minutos y volver a realizar la prueba de ph |
|  |  | Si el ph esta bajo se sube con alcalinos | Aplicar 200gr de bicarbonato de sodio | Recircular por 10 minutos y volver a realizar la prueba de ph |
| Cloro residual libre o combinado(a) | Cloro residual libre: De 2 a 3 partes por millón con bañistas (2 a 3 mg/L) | Aplicar cloro en pastilla |  | Recircular por 10 minutos y volver a realizar la prueba de ph |
|  | Cloro combinado “cloraminas”: Diferencia menor o igual a 0,3 partes por millón | Aplicar cloro en pastilla |  | Recircular por 10 minutos y volver a realizar la prueba de ph |
| Alcalinidad | 80 a 150 partes por millón de carbonato de calcio | Ver procedimiento ph |  | Recircular por 10 minutos y volver a realizar la prueba de ph |
| Bromo total (a) | 1 - 3 mg/L | NA | NA | Análisis laboratorio |
| Ozono (a) | 0,01 mg/L. Será superior a 0,4 mg/l de ozono antes de entrar el agua al dispositivo de desozonización, con un tiempo de contacto de 4 minutos | NA | NA | Análisis laboratorio |
| Derivados polímeros de la biguadina (PHMB) (a) | 25 - 50 mg/L | NA | NA | Análisis laboratorio |
| Plata (a) | 10 mg/L | NA | NA | Análisis laboratorio |
| Temperatura del agua | 24 - 30 º C | NA | NA | Análisis laboratorio |
| Temperatura ambiente(b) | superior a la del agua entre 2 a 4° C | NA | NA | Análisis laboratorio |
| Humedad Ambiental Relativa en % (b) | Inferior a 80% | NA | NA | Análisis laboratorio |
| (a) Solo se determinará cuando se utilice este producto en la desinfección del agua |  |  |  |  |
| (b) Solo se determinará para las piscinas cubiertas |  |  |  |  |

Ficha técnica Ácido Control

HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁCIDO CONTROL |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁCIDOS ORGANICOS |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STQ SERVICIOSTECNICOS, S.A. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 Este de la Iglesia de santa Cecilia, San Isidro, de Heredia. |  |  |  |  |
| N° DE TELEFONO | 2268-1414/ 8702-6868 |  |  |  |  |  |  |  | N° DE FAX 2268-4001 |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  | Centro Nacional de Intoxicaciones TEL: (506) 22231028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %(especificar ) |  |  | N° DE CAS |
| Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20-100 % |  |  | 7732-18-5 |
| ÁCIDO OXALICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 % |  |  | 607-006-00-8 |
| ÁCIDO 2-HIDROXIDO 1,2,3 PROPANOTRICARBOXILICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40-60 % |  |  | 77-92-2 |
| SECCIÓN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO POR: |  |  | DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  | Los componentes no son volátiles a temperaturas ambientales normales. No se generan vapores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  | No genera quemaduras severas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  | Irritación, lavar abundante agua el ojo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  | Irrita al contacto con la piel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARCINOGENICIDAD |  |  | Los compuestos no son agentes cancerígenos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUTAGENICIDAD |  |  | No hay datos disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERATOGENICIDAD |  |  | No hay datos disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEUROTOXICIDAD |  |  | No hay datos disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA REPRODUCTOR |  |  | No hay datos disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  | Ninguno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÓRGANOS BLANCO |  |  | Piel, ojos, hígado, riñón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO OCULAR |  |  |  | Lavar inmediatamente con agua en abundancia. Llevar de inmediato al médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO DÉRMICO |  |  |  | Lavar con agua en abundancia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  |  | No aplica no genera gases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | NO provoque el vómito. Dar a beber bastante agua y lleve el paciente al médico inmediatamente. Nunca de nada de beber a un paciente inconsciente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO |  |  |  | Ninguna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO |  |  |  | Ninguno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### PUNTO DE INFLAMABILIDAD |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO |  |  |  |  |  | Lentes, guantes, mascarilla, ropa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atención de derrames y de fugas Contenga el derrame. Proceder a contener y absorber con algún material inerte como arena sílica, diatomita y similares, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Temperaturas ambiente no extremas ( entre 0 a 40 oC ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Envase plásticos protegidos Mantener fuera del alcance de los niños. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES |  |  |  |  |  |  | No requiere cuidados adicionales. Utilice el equipo de seguridad indicado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. |  |  |  |  |  |  | La luz del sol no provoca cambio alguno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN |  |  |  |  | Requiere condición frescas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |  |  |  | No se requiere en caso de manejar a temperaturas ambientales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR |  |  |  |  | Uso obligatorio de lentes de seguridad, guantes y botas hule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA |  |  |  |  | No requiere equipo especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL) |  |  |  |  | No determinada para el producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OLOR Y APARIENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Líquido de color transparente |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES |  |  |  |  |  |  |  | Totalmente soluble en agua, soluble en alcohol e insoluble en otros disolventes orgánicos. |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE FUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  | Inferior a - 70 o |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN |  |  |  |  |  |  |  | Superior a 100 o |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | Menor a 1 a 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. |  |  |  |  |  |  |  | Líquido espumante |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ESTABILIDAD |  |  |  |  | Material estable bajo condiciones normales de almacenamiento No mezclar con otros productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCOMPATIBILIDAD |  |  |  |  | compatible solo con agua para mezcla o lavado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN |  |  |  |  | No polimeriza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS |  |  |  |  | No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAYOR 7400 |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este producto contiene ácidos cítricos este producto cumple con el criterio de biodegradabilidad sobre detergentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este producto puede ser tratado en planta de tratamiento ya que no es toxico y amigable con el medio ambiente, es biodegradable contiene un pH 1 noble para la degradación del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECAUCION ESPECIFICA: Este producto debe transportarse en los recipientes originales bien cerrados y asegurados. Transportar en vehículo bien ventilado. No transportar cerca de alimentos. MANEJO: Transporte terrestre o marítimo El producto clasifica como clase 0: por la mezcla que contiene baja corrosión y no es inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Según decreto Nº28113-S de la Gaceta Nº 194 del miércoles 6 de octubre de 1999, Clasifica como Clase 0: CORROSIVO y clase 0: ecotóxico. NO PELIGROSO Se utilizó la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia, 2000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 Simbología NFPA: 1 1 0 0 Creemos que la información dada es cierta. Es ofrecida en buena fe, pero sin garantía, desde que las condiciones están fuera de nuestro control, el usuario asume toda la responsabilidad y el riesgo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piscina Termal

Para el la limpieza de las piscinas termales se aplican dos productos:

- Alga Clean:

EL uso de este producto es equivalente de 20 ltrs a 40 ltrs según la necesidad.

Ficha Tecnica

HOJA DE SEGURIDAD

| SECCIÓN I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ALGA – CLEAN 2 |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIO K 04 G |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STQ SERVICIOSTECNICOS, S.A. |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 Este de la Iglesia de santa Cecilia, San Isidro, de Heredia. |  |  |  |  |
| N° DE TELEFONO | 2268-1414 |  |  |  |  |  |  |  | N° DE FAX 2268-4001 |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  | Centro Nacional de Intoxicaciones TEL: (506) 22231028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO (adjunte hojas si es necesario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %(especificar ) |  |  | N° DE CAS |
| Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40-100 % |  |  | 7732-18-5 |
| ETANOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |  |  | 64-17-5 |
| NANZA 16 P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |  |  | 68891-38-3 |
| EDTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% |  |  | 60-00-4 |
| BIO K 04 de Girasol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39% |  |  | 15-1176-0 |
| SECCIÓN III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO POR: |  |  | DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  | Los componentes no son volátiles a temperaturas ambientales normales. No se generan vapores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  | Puede Irritar, no genera quemaduras severas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  | Irritación, lavar abundante agua el ojo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  | No Irrita al contacto con la piel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARCINOGENICIDAD |  |  | Los compuestos no son agentes cancerígenos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUTAGENICIDAD |  |  | No hay datos disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERATOGENICIDAD |  |  | No hay datos disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEUROTOXICIDAD |  |  | No hay datos disponibles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA REPRODUCTOR |  |  | No hay datos disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  | Ninguno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÓRGANOS BLANCO |  |  | Piel, ojos, hígado, riñón. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTACTO OCULAR |  |  |  | Lavar inmediatamente con agua en abundancia. Llevar de inmediato al médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## CONTACTO DÉRMICO |  |  |  | Lavar con agua en abundante agua por 15 minutos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INHALACIÓN |  |  |  | No aplica no genera gases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | NO provoque el vómito. Dar a beber bastante agua y lleve el paciente al médico inmediatamente. Nunca de nada de beber a un paciente inconsciente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO |  |  |  | Ninguna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO |  |  |  | Ninguno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### PUNTO DE INFLAMABILIDAD |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTES EXTINTORES |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO |  |  |  |  |  | Lentes, guantes, mascarilla, ropa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  | No aplica, material no inflamable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atención de derrames y de fugas Contenga el derrame. Proceder a contener y absorber con algún material inerte como arena sílica, diatomita y similares, lavar con abúndate agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Temperaturas ambiente no extremas ( entre 0 a 40 oC ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  | Envase plásticos protegidos Mantener fuera del alcance de los niños. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES |  |  |  |  |  |  | No requiere cuidados adicionales. Utilice el equipo de seguridad indicado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. |  |  |  |  |  |  | La luz del sol no provoca cambio alguno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN |  |  |  |  | No requiere condición particular. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |  |  |  | Usar mascarilla, Anteojos, Botas y Delantal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR |  |  |  |  | Uso obligatorio de lentes de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA |  |  |  |  | No requiere equipo especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL) |  |  |  |  | No determinada para el producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### OLOR Y APARIENCIA |  |  |  |  |  |  |  | Líquido Rojo |  |  |  |  |  |  |  |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES |  |  |  |  |  |  |  | Totalmente soluble en agua, soluble en alcohol e insoluble en otros disolventes inorgánicos. |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE FUSIÓN |  |  |  |  |  |  |  | Inferior a - 70 o |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTO DE EBULLICIÓN |  |  |  |  |  |  |  | Superior a 100 o |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  | pH al 7.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ESTABILIDAD |  |  |  |  | Material estable bajo condiciones normales de almacenamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INCOMPATIBILIDAD |  |  |  |  | compatible con toda sustancia no hay problema de mezcla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN |  |  |  |  | No polimeriza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS |  |  |  |  | No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN XI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL o DÉRMICA (DL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAYOR 2000 mg |  |  |  |  |  |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este producto contiene Éter este Bio k 04 producto cumple con el criterio de biodegradabilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Este producto producto puede ser tratado en planta de tratamiento ya que no es toxico y amigable con el medio ambiente, es biodegradable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XIV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECAUCION ESPECIFICA: Este producto debe transportarse en los recipientes originales bien cerrados y asegurados. Transportar en vehículo bien ventilado. No transportar cerca de alimentos. MANEJO: Transporte terrestre o marítimo El producto clasifica como clase 0: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Según decreto Nº28113-S de la Gaceta Nº 194 del miércoles 6 de octubre de 1999, Clasifica como Clase 9: CORROSIVO y clase 0: ecotóxico. NO PELIGROSO Se utilizó la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia, 2000. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN XVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 Simbología NFPA: 0 0 1 1 Creemos que la información dada es cierta. Es ofrecida en buena fe, pero sin garantía, desde que las condiciones están fuera de nuestro control, el usuario asume toda la responsabilidad y el riesgo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Desocal

Este producto se dosifica un 50% con agua y se aplica con un atomizador directo sobre la superficie.

Ficha Técnica